# Wood processing Technology Centre

## Dobeles iela 41, Jelgava, LV – 3001, Lettonie

Téléphone : +371 3007582

Télécopieur : +371 3081932

Courriel : ktc@ktc.lv

Exigences en matière de traitement thermique des matériaux d’emballage en bois dans les étuves pour bois équarri

### Termes généraux

Les produits en bois non traité sont exposés à diverses infestations par des organismes nuisibles. Les exportations de bois infecté par des organismes nuisibles vers des pays tiers peuvent faire augmenter les infestations d’organismes nuisibles dangereux dans le bois dans ces régions, où l’économie nationale pourrait en souffrir. Il faut prendre des mesures appropriées pour empêcher ces infestations. Le traitement thermique du bois, le traitement chimique au bromure de méthyle ou d’autres mesures peuvent servir à l’extermination des organismes nuisibles. Le traitement thermique du bois à une température minimal de 56 C pendant un temps d’exposition d’au moins 30 minutes est la méthode la plus courante, car elle est la plus économique et elle est très efficace. Le traitement thermique peut être effectué seul ou il peut être intégré au cycle de séchage du bois équarri.

### Exigences générales

Les entreprises doivent se conformer à toutes les exigences en matière de compétences du personnel, de la technologie, du matériel, de l’entreposage et du transport, de la comptabilité de l’acheminement des matières et de la documentation du contrôle de la qualité pour obtenir un certificat et la permission d’exporter du bois traité thermiquement conformément à la norme NIMP 15.

Chaque entreprise doit être certifiée conformément à la réglementation technique KTC 001:2003, « Heat treatment of wood packaging material in wood drying kilns » (traitement thermique des matériaux d’emballage en bois dans des étuves de séchage du bois).

### Matériel technique

Le matériel technique doit convenir au traitement thermique des matériaux d’emballage en bois. Une entreprise peut utiliser du nouveau matériel technique pour le traitement thermique du bois si ce matériel est approuvé par le bureau de certification du Wood Processing Technology Centre (centre des technologies de la transformation du bois).

### Compétences du personnel

Le personnel de service des étuves de séchage doit pouvoir entretenir le matériel technique utilisé pour le traitement thermique du bois. Le personnel responsable du processus de traitement thermique et du contrôle de la qualité doit posséder une bonne connaissance des domaines suivants :

- le séchage du bois et le calcul de la teneur en humidité dans le bois;

- les exigences normales et les questions techniques;

- la nomenclature du traitement thermique et d’autres questions sur le traitement thermique du bois.

Les employés de service doivent être titulaires d’un certificat attestant qu’ils ont suivi la formation sur le séchage et le traitement hydrothermique du bois.

### Étuves de séchage pour le traitement thermique du bois

Les étuves de séchage du bois doivent être approuvées par le bureau de certification du Wood Processing Technology Centre, conformément à la réglementation technique KTC 001:2003, « Heat treatment of wood packaging material in wood drying kilns ».

### Commande et contrôle du processus de traitement thermique

Les étuves de séchage du bois doivent être équipées de systèmes de contrôle automatiques ou de systèmes de mesure de la température du bois pour veiller à la disponibilité de toutes les données sur le processus de traitement. Le système de contrôle peut être combiné au système de commande de l’étuve de séchage. Les principes de fonctionnement des systèmes de contrôle et de commande doivent être décrits dans la réglementation technique.

### Documentation exigée

Afin de démontrer que le processus de traitement thermique est en conformité continue avec la norme NIMP 15 et qu’il respecte les normes de qualité, l’entreprise doit posséder les documents suivants :

- la norme NIMP 15, « Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international »;

- la réglementation no 3 du ministère de l’Agriculture de la République de Lettonie;

- la réglementation technique KTC 001:2003, « Heat treatment of wood packaging material in wood drying kilns »;

- la réglementation technique en matière de traitement thermique du bois;

- les certificats techniques des étuves de séchage;

- les manuels de fonctionnement des systèmes de contrôle et de commande des étuves de séchage du bois équarri;

- le cahier d’étalonnage des appareils de mesure;

- les protocoles de cycle du traitement thermique;

- les rapports de processus du cycle de séchage du traitement thermique (copies papier des systèmes de commande);

- le tableau sommaire des cycles du traitement thermique.

### Procédures de certification

Un organisme de surveillance doit évaluer la conformité de l’entreprise aux exigences de la norme et de la réglementation au cours d’une vérification. Cette vérification est prévue conformément à l’accord bilatéral conclu avec l’entreprise.

Au cours de la visite préalable à la vérification, les experts du bureau de certification du KTC doivent évaluer objectivement l’entreprise et tous les facteurs pouvant influer sur le rendement. Les lacunes observées au cours de la première visite sont décrites dans le rapport soumis à l’entreprise, laquelle doit s’assurer de prendre les mesures correctives qui s’imposent avant la prochaine visite de l’évaluateur.

L’organisme de surveillance doit effectuer des vérifications de routine chez l’entreprise deux fois par année à la suite de l’obtention du certificat.

Vous pouvez consulter la liste des entreprises certifiées en Lettonie à partir du site Web de KTC à l’adresse : http://www.ktc.lv ou directement à l’adresse : http://www.ktc.lv/eng/certif.htm.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :

#### SIA Wood Processing Technology Centre

##### Dobeles iela 41, Jelgava, LV – 3001

Téléphone : 	+371 3007582,

Télécopieur :	+371 3081932

###### Courriel :	ktc@ktc.lv

Site Web du KTC : http://ktc.lv

Source: www.ktc.lv/eng/Heat%20treatment%20ENG.pdf